Betriebsbegehung

Deutschland — Feldbogen. Das ArbSchG schreibt keine Begehung und keine Frequenz vor.

Was diese Checkliste nicht ist Keine Rechtspflicht und kein vorgeschriebenes Formular. Das ArbSchG kennt keine Betriebsbegehung; die meisten Zeilen unten sind betriebliche Praxis und sagen es. Vorgeschrieben ist, was sie prüfen — ein freier Fluchtweg, eine vorhandene Schutzeinrichtung, eine Kennzeichnung. Keine Rechtsberatung.

1. Rahmen der Begehung

— betriebliche Praxis, nicht vorgeschrieben

Den Umfang vor dem Losgehen eintragen. Eine Begehung, bei der ein halbes Jahr später niemand mehr weiß, welchen Bereich sie abdeckte, belegt nichts mehr — und das ist der häufigste Mangel sorgfältig durchgeführter Begehungen.

| Standort |  | Begangener Bereich |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum |  | Beginn und Ende |  |
| Anlass | [regelmäßig · nach Ereignis · thematisch · neue Anlage] | Anwesende Beschäftigte im Bereich |  |
| Teilnehmende | [Namen und Funktionen — siehe Abschnitt 2] |  |  |

2. Was tatsächlich vorgeschrieben ist

— rechtlich vorgeschrieben

Das ArbSchG schreibt keine Betriebsbegehung und keine Frequenz vor. Die verbreitete Vierteljahresfrist gehört zum **Arbeitsschutzausschuss**: nach § 11 ASiG tritt er «mindestens einmal vierteljährlich» zusammen — das ist eine Sitzung, keine Begehung. Wer eine Begehungsfrequenz nennt, nennt eine betriebliche Festlegung oder eine Vorgabe der Unfallversicherungsträger, nicht das Gesetz.

Wer dabei sein sollte

Die Zusammensetzung ist betriebliche Praxis. Nur die Sitzung des Arbeitsschutzausschusses hat eine gesetzliche Besetzung und eine gesetzliche Frequenz — die Begehung selbst nicht. Eine Begehung durch eine einzige Person aus der Arbeitssicherheit findet weniger und bewirkt noch weniger.

- Der Arbeitgeber oder eine verantwortliche Führungskraft

- Die Fachkraft für Arbeitssicherheit

- Der Betriebsarzt, je nach Anlass

- Der Betriebs- oder Personalrat

- Sicherheitsbeauftragte nach § 22 SGB VII

- Beschäftigte des begangenen Bereichs

3. Feldcheckliste

— betriebliche Praxis, nicht vorgeschrieben

Abhaken, was in Ordnung ist; leer lassen, was nicht in Ordnung ist; jede leere Zeile in die Feststellungstabelle übertragen. Ein unklares Häkchen ist eine Feststellung.

Nicht zutreffende Rubriken vor dem Drucken löschen. Ein Bogen mit vierzig Zeilen, von denen fünfzehn nicht passen, wird schlecht ausgefüllt — genau dafür ist der Assembler auf der Vorlagenseite da.

Verkehrswege, Böden, Zugänge

|  | Verkehrswege frei und erkennbar. |
| --- | --- |
|  | Böden ohne Löcher, Pfützen und quer liegende Kabel. |
|  | Trennung von Fußgänger- und Fahrverkehr in der Praxis wirksam. |
|  | Beleuchtung ausreichend, auch in selten benutzten Bereichen. |

Fluchtwege, Erste Hilfe, Brandschutz

|  | Fluchtwege und Notausgänge frei und in Fluchtrichtung ohne Schlüssel öffenbar. Die häufigste Feststellung überhaupt — und die, die eine Palettenlieferung in einer Stunde erzeugt. |
| --- | --- |
|  | Flucht- und Rettungsplan vorhanden, aktuell, aushängend. |
|  | Feuerlöscher vorhanden, zugänglich, Prüfung aktuell. |
|  | Erste-Hilfe-Material vollständig, Ersthelfer in der Schicht anwesend, Verbandbuch geführt. Die Dokumentation der Erstversorgung ist eine eigene Pflicht und wird bei Begehungen regelmäßig als Lücke gefunden. |

Arbeitsmittel und Maschinen

|  | Schutzeinrichtungen vorhanden und nicht umgangen. Eine überbrückte Schutzeinrichtung ist am selben Tag zu behandeln. |
| --- | --- |
|  | Not-Halt erreichbar und gekennzeichnet. |
|  | Prüffristen der Arbeitsmittel nach BetrSichV eingehalten und belegbar. |
|  | Betriebsanleitungen am Arbeitsplatz verfügbar. |

Gefahrstoffe

|  | Behälter gekennzeichnet, auch Umfüllgefäße. |
| --- | --- |
|  | Sicherheitsdatenblätter zugänglich und aktuell. |
|  | Betriebsanweisung nach Gefahrstoffrecht vorhanden und am Einsatzort bekannt. Nicht dasselbe wie das Sicherheitsdatenblatt: die Betriebsanweisung ist der betriebliche Text für diese Tätigkeit. |
|  | Lagerung verträglich, Auffangwanne vorhanden, Absaugung wirksam. |

Arbeiten in der Höhe und Handhabung

|  | Geländer, Bodenöffnungen und Abdeckungen gesichert. |
| --- | --- |
|  | Leitern als Zugang, nicht als Arbeitsplatz benutzt. |
|  | Anschlagpunkte festgelegt und geprüft, wo PSA gegen Absturz benutzt wird. |
|  | Hebehilfen vorhanden und tatsächlich genutzt. |

PSA

|  | PSA getragen, für die Gefährdung geeignet, in einwandfreiem Zustand. |
| --- | --- |
|  | PSA in passender Größe am Einsatzort verfügbar. |
|  | Gebrauchsdauer nicht überschritten. |

Aushänge und Unterlagen

|  | Unterlagen zur Gefährdungsbeurteilung im Bereich vorhanden. |
| --- | --- |
|  | Unterweisungsnachweise aktuell und auffindbar. |
|  | Aushang zur Ersten Hilfe und Notrufnummern vorhanden. |

4. Feststellungen und Maßnahmen

— betriebliche Praxis, nicht vorgeschrieben

Eine Feststellung ohne Verantwortlichen und ohne Termin ist noch nie behoben worden. Das ist das Einzige, was diese Tabelle verhindern soll.

| Nr. | Feststellung | Rubrik | Schwere | Maßnahme | Verantwortlich | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Was jemanden unmittelbar gefährdet — überbrückte Schutzeinrichtung, blockierter Fluchtweg, unbekannter Stoff — wird noch während der Begehung erledigt und nicht in einen Dreimonatsplan geschrieben.

5. Nachverfolgung

— rechtlich vorgeschrieben

Die Begehung selbst ist nicht vorgeschrieben, ihre Folge schon: die entschiedenen Maßnahmen und das Ergebnis ihrer Überprüfung gehören nach § 6 Abs. 1 ArbSchG in die Unterlagen zur Gefährdungsbeurteilung. Eine Begehung, deren Feststellungen dort nicht landen, verpufft.

|  | Feststellungen dokumentiert und an die Führungskraft des Bereichs übergeben. |
| --- | --- |
|  | Maßnahmen in die Unterlagen zur Gefährdungsbeurteilung übernommen. § 6 Abs. 1 ArbSchG: festgelegte Maßnahmen und das Ergebnis ihrer Überprüfung. |
|  | Betriebs- oder Personalrat informiert. |
|  | Themen für die nächste ASA-Sitzung vermerkt. § 11 ASiG, mindestens vierteljährlich. |
|  | Sofort zu behebende Feststellungen vor Ende der Begehung erledigt. |
|  | Termin der nächsten Begehung festgelegt und notiert. |

6. Unterschriften

— betriebliche Praxis, nicht vorgeschrieben

Die Unterschrift bescheinigt nicht die Konformität des Bereichs. Sie belegt, dass die Begehung stattgefunden hat, mit diesen Beteiligten, und dass dies die Feststellungen sind.

| Für den Arbeitgeber Name, Funktion, Datum | Fachkraft für Arbeitssicherheit Name, Datum | Betriebs- oder Personalrat Name, Datum |
| --- | --- | --- |

Quellen

- ASiG § 11 — Arbeitsschutzausschuss, mindestens vierteljährlich — https://www.gesetze-im-internet.de/asig/__11.html

- ArbSchG § 6 — Dokumentation der Maßnahmen und ihrer Überprüfung — https://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/__6.html

Inhalt zuletzt geprüft am 2026-09-08 · Die Seite zu dieser Vorlage — https://safeally.net/de-de/vorlagen/begehungscheckliste/

SafeAlly — safeally.net · kostenlos, ohne Konto, bearbeitbares Dokument